6-s玻璃钢摇床.. 产品名称：; 6-s玻璃钢摇床. 产品别名：; 6s玻璃钢摇床. 规格型号：; 6-S. 推荐等级：; ★★★★☆.. 产 品 概 况：. 6-S摇床是重力选矿的主要设备之一，它广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。 摇床的选矿过程是在具有复条的倾斜床面上进行的，矿粒群从床面上角的给矿槽送入，同时由给水槽供给横向冲洗水，于是矿粒在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面作纵向运动和沿倾斜床面作横向运动。因此，比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐由A边向B边呈扇形流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区排出，最后被分成精矿，中矿和尾矿。 6-s摇床具有富矿比高，选别效率高，看管容易，便于调节冲程。在改变横向坡度和冲程是仍可保持床面运行平衡，弹簧放置在箱体内，结构紧凑，且能依次得出最终精矿和最终尾矿。. 产 品 结 构 及 材 质：. 本摇床主要由床头、电动机、调坡器、床面、矿槽、水槽、来复条以及润滑系统等八个部分组成。 床面的纵向往复运动是通过曲柄连杆式传动机构来实现的。电动机通过皮带传动使大皮带轮带动曲轴旋转，摇杆随之作上、下运动，摇杆向下运动时，肘板推动后轴和往复杆向后移动，弹簧受到压缩。床面是通过联动座和往复杆相连的，所以此时亦使床面作后退运动，当摇杆向上运动时，由于受到弹簧的伸张力推动，床面随之向前运动。 床面向前运动期间，肘板间的夹角是由大向小变化，肘板端点的水平移动速度则由小向大变化。故床面的前进运动即由慢而快，反之在床面后退时，则由快而慢从而造成了等差运动，这样可保证床面上的物料向前运动，并进行按比重分选。 床面外形呈直角梯形，在木制框架内，木板沿斜向(与轴线交角45度)拼成平面。床面分漆灰刻槽床面及橡胶床面两种。漆灰刻槽床面用于选别细泥，橡胶床面则用于选别粗矿。用于选取细泥的摇床面沿纵向有0.5度左右的向下倾斜，用于选别粗砂的摇床则在纵向有1-2度的倾斜，在精矿端抬高。纵向坡度的大小借支撑机构上的螺栓调节。 床面用摇动支撑支承在调坡机构上。摇动支撑使床面在垂直平面内作弧线起伏的前后往复运动。摇动支撑用槽钢固定在调节座板上，当用手轮通过调节丝杆使调节座板在鞍形座上回转时，即可调节床面倾角。. 产 品 应 用 范 围：. 6-S摇床是重力选矿的主要设备之一，它广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。. 产 品 规 格 及 技 术 参 数：. 名 称; 单 位; 粗矿床面; 细砂床面; 矿泥床面. 床 面 尺 寸; 长度; mm; 4450; 4450; 4450. 传动端宽; mm; 1855; 1855; 1855. 精矿端宽; mm; 1546; 1546; 1546. 最大给矿粒度; mm; 2; 0.5; 0.15. 给矿量; t/d; 30-60; 10-20; 15-25. 给矿浓度; %; 25-30; 20-25; 15-25. 行程; mm; 16-22; 11-16; 8-16. 频率; f; 45-48; 18-53; 50-57. 床面清洗水量; t/d; 80-150; 30-60; 10-17. 床面横向坡度; 度; 2°30-4°30; 1°30-3°30; 1°-2°. 床面纵向坡度; %; 1.4; 0.92; -----. 床面尖夹角; 度; 32°-42°; 40°; 42°. 选矿面积; 立方米; 7.6; 7.6; 7.6. 床面长度比; 2.6; 2.6; 2.6. 床面断面形状; 矩形; 锯齿型; 三角形. 电机功率; KW; 1.1; 1.1; 1.1. 传动机构; 偏心连杆机构. 根据给矿位置的不同，摇床可分为右摇床及左摇床两种形式。右式摇床的给矿位置对于摇动机构来说在右边，左式摇床则给矿位置在左边。 根据摇床的安装基础可分为以下类型. 固定式摇床; 带小槽钢支架摇床; 带大槽钢支架摇床. - 摇床主要配件和易损件 - 主要配件表 编号; 名称; 规格; 件数; 备注. 1; 曲轴油封; ￠74×￠48×12; 1; 外购. 2; 往复杆油封; ￠60×￠36×12; 2; 外购. 3; 滚锥轴承; 7310#; 2; 外购. 4; 三角皮带; A型2000; 2; 外购. - 主要易损件表 编号; 图号; 名称; 件数; 备注. 1; K533.1.00-9; 肘板; 2. 2; K533.1.00-7; 摇杆; 1. 3; K533.1.00-8; 摇杆上盖; 1. 4; K533.1.00-9; 摇杆下盖; 1. 5; K533.1.00-10; 后肘板座; 1. 6; K533.1.00-27; 调节肘板座; 1. 7; K533.1.00-19; 曲轴; 1. 8; K533.1.00-14; 后轴轴承座; 1. 9; K533.1.00-23; 往复杆; 1. 10; K533.1.00-24; 往复铜杆套; 1. 11; K533.1.00-12; 摇动撑板; 4. 12; K533.1.00-14; 摇动下座; 4..